EX DISCARICA DI CESENATICO

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTE LE OPERE FUNZIONALI, IMPIANTI E RIPRISTINO VEGETAZIONALE

Anno 2017

ATTIVITA’ DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Premesso che dal 01/01/2012 alla scrivente società è stata affidata l’attività di post mortem della ex discarica di Cesenatico.

La presente relazione, ha lo scopo di fornire un’ampia e corretta divulgazione dei principali controlli, manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite nell’ambito della ex discarica di Cesenatico nel corso dell’anno 2017.

In fase di post esercizio viene svolta un’attività di controllo e mantenimento di tutte le sezioni impiantistiche, intervenendo con interventi atti a garantire efficienza e corretta funzionalità della struttura, evitando non conformità e malfunzionamenti.

In particolare la manutenzione ordinaria disciplina l’impianto affinché:

- tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state progettate in tutte le condizioni operative previste;

- risultino adottati tutti gli accorgimenti per ridurre e minimizzare i rischi per l’ambiente e gli eventuali disagi per la popolazione; venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;

- venga salvaguardato e garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché agli esiti della campagne di monitoraggio;

- venga garantito il costante aggiornamento professionale delle funzioni coinvolte e del personale impiegato nella gestione e manutenzione.

All’esecuzione di tali manutenzioni e controlli hanno provveduto sia personale interno che aziende esterne altamente qualificate con riguardo ai seguenti aspetti:

- acque sotterranee

- percolato

- acque di drenaggio superficiale

- stato del corpo della discarica

- gas di corpo discarica

- qualità dell’aria

- verde e strade

- torcia pozzetti e tubazioni

- disinfestazione e derattizzazione

I controlli e monitoraggio periodici condotti possono essere sintetizzati in questo modo:

  - verifica del livello del percolato alle bocche di pozzo;

  - controllo sistema di aspirazione del percolato, verifica delle condutture e del  giorni di funzionamento delle pompe di aspirazione;

  - controllo sistema aspirazione e combustione del biogas;

  - verifica dell’effettuazione dei prelievi ed analisi del biogas e percolato;

  - verifica dell’effettuazione prelievi ed analisi chimiche periodiche delle acqua di falda;

  - controllo perimetro esterno;

  - cura del verde e controllo strade;

  - misurazioni e controlli su percolato e biogas, secondo le prescrizioni;

  - rilievi del corpo discarica, secondo le prescrizioni.

Nell’anno 2017 sono stati effettuati i monitoraggi essenziali per la caratterizzazione delle acque di falda, del biogas, del percolato. I rilievi sono stati affidati al laboratorio specializzato LAV S.r.L. di Rimini.

Il rilievo plano-altimetrico è stato realizzato dallo Studio Tecnico Tecnotre Project di Forlì.

In generale le strade d’accesso, le strade interne ed i cancelli sono stati mantenuti in ordine ed efficienza, le recinzioni sono state controllate e continuamente manutentate, non ci sono state tracce di spargimento di materiale ed i recinti e cancelli sono stati mantenuti integri con puntuali manutenzioni.

Regolarmente sono state poste in opera, per il controllo della popolazione di insetti e topi, esche per monitoraggio mosche, interventi di derattizzazione con specifiche trappole e nella lotta alla zanzara trattamenti antilarvali biologici nei fossati adiacenti alla discarica.

IMPIANTO ANTINCENDIO

Nell’anno 2017 la ditta specializzata Antincendio Cesenate, in collaborazione con personale interno, ha provveduto ad eseguire la completa manutenzione dell’impianto antincendio, intervenendo nei giorni 23.03.2017, 12/09/2017 e 20/091/2017..

Personale di Cesenatico Servizi è intervenuto nei giorni 23/03/2017, 12/06/2017, 18/09/2017, nella la manutenzione delle pompe, delle batterie che provvedono al mantenimento in pressione dell’impianto e nella verifica delle tubazioni.

IMPIANTO DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS

Nell’anno 2017, con personale Cesenatico Servizi si è provveduto alla manutenzione dell’impianto

di captazione del biogas e al mantenimento in funzione della Torcia Compact 250 verificando accenditore, sensori e pompa di aggottamento.

Non si sono riscontrati altri cedimenti delle condotte di raccolta del biogas.

RIPRISTINO VEGETAZIONALE ED INTERVENTI CORRETTIVI

Si è evitato il taglio dell’erba, in sommità dell’accumulo, nelle zone dove è stato possibile l’insediamento per inseminazione di specie e varietà evidentemente adatte, procedendo alla loro successiva protezione ed identificazione e successiva cura e guida verso lo stato adulto.

La manutenzione ordinaria di tutto il verde della area della discarica ha portato allo sfalcio dell’erba nelle strade interne, in sommità e nei pendii dell’accumulo, all’irrigazione delle piante, alla concimazione primaverile dei cespugli, arbusti ed alberi, alla potatura di contenimento, all’asportazione delle parti secche.

Conclusioni:

  - da manutenzione e verifiche interne non si riscontrano cedimenti impropri nel corpo della discarica;

  - la recinzione ed il cancello sono state mantenuti in buono stato in modo tale da evitare l’intrusione e manomissioni di estranei;

  - le condizioni di viabilità interna sono efficienti e non si riscontrano inadempienze da porre a carico dell’impianto;

  - sono state realizzate le atttività di disinfestazione, di derattizzazione e di lotta alle zanzare ed alla mosche che sono richieste.

  - sono stati realizzati i monitoraggi ambientali

Gli interventi specializzati, quali analisi e rilievi, sono stati affidati a Studi Professionali di dimostrata competenza.

I risultati delle analisi e dei rilievi sono in allegato alla presente relazione.

La manutenzione del verde, delle strade, dei pozzetti, delle tubazioni, la disinfestazione e la derattizzazione, sono state eseguite da personale interno.

In allegato la descrizione delle lavorazioni effettuate nell’area ed il registro dei controlli del funzionamento della torcia del biogas.

Cesenatico 05/04/2018                                                              Il Tecnico

Giuseppe Casadei