COMUNE DI CESENA

Settore Edilizia Pubblica

INDAGINE CONOSCITIVA, VERIFICA DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' RIO EREMO

PROGETTO DEFINITIVO

Opere di primo stralcio

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

Faenza, 17.01.2008

Prof.Ing. Gianfranco Marchi

Dott.Ing. Ivan Zanotti

Dott.Ing. Gian Luca Elmi

INDICE

1.	OGGETTO DELL’APPALTO	5

2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5

2.1.	Norme per i movimenti di terre e materie	5

2.2.	Norme relative alle prove su terre e aggregati	6

2.3.	Norme relative alle strutture	6

2.4.	Norme relative ai materiali	8

2.5.	Norme relative ai metodi di prova	8

2.6.	Norme integrative per tutte le opere di fondazione	8

2.7.	Norme UNI	8

3.	OPERE PROPEDEUTICHE AL CANTIERE	9

3.1.	Prescrizioni relative ai lavori in genere	9

3.2.	Aree da adibire a cantiere	9

3.3.	Discariche normali e speciali	9

3.4.	Asportazione e accantonamento della terra di coltivo	9

4.	FORMAZIONE DI SCAVI DI SBANCAMENTO GENERALE, SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA, SCAVI IN PRESENZA D’ACQUA, TRACCIAMENTI				11

4.1.	Definizione del lavoro	11

4.2.	Tracciamenti	11

4.3.	Collaudi	11

4.4.	Oneri a carico dell’appaltatore	11

4.5.	Prescrizioni di validità generale	12

4.6.	Rimozione dei materiali	13

4.7.	Scavi di sbancamento	13

4.8.	Scavi a sezione obbligata	13

4.9.	Scavi in acqua	14

5.	OPERE DI CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN OPERA	15

5.1.	Certificazioni	15

5.1.1.	Acciaio	15

5.1.2.	Cemento	15

5.1.3.	Calcestruzzo preconfezionato	15

5.1.4.	Calcestruzzo preconfezionato	16

5.1.5.	Prelievo di campioni	16

5.2.	Campioni e prove	17

5.2.1.	Acciaio per le armature	17

5.2.2.	Calcestruzzo	17

5.2.3.	Collaudi	17

5.3.	Prescrizioni di validità generale	18

5.3.1.	Calcestruzzo	18

5.3.2.	Acciaio	20

5.3.3.	Prescrizioni particolari	22

6.	DIAFRAMMA PLASTICO	23

6.1.	Modalità di esecuzione dei lavori	23

6.1.1.	Preparazione del piano di lavoro	23

6.1.2.	Corree guida	23

6.1.3.	Tecniche di scavo	24

6.1.4.	Getto della miscela autoindurente	25

6.1.5.	Controlli	27

6.1.6.	Documentazione relativa alle verifiche in corso d‘opera e rapporto finale sui lavori	28

6.1.7.	Pannelli prova	29

6.2.	Specifiche tecniche dei materiali	30

6.2.1.	Fanghi bentonitici per scavo dei diaframmi plastici	30

6.2.1.1.	Composizione del fango bentonitico	30

6.2.1.2.	Preparazione del fango bentonitico	31

6.2.1.3.	Riutilizzo del fango bentonitico	32

6.2.1.4.	Controlli sul fango bentonitico	33

6.2.2.	Miscela cemento/bentonite per il diaframma plastico	34

6.2.2.1.	Generalità	34

6.2.2.2.	Prove preliminari (qualifica della miscela cemento-bentonite)	34

6.2.2.2.1.	Cemento	35

6.2.2.2.2.	Bentonite	36

6.2.2.2.3.	Miscela bentonite-cemento	36

6.2.2.3.	Prove e controlli della miscela cemento-bentonite in corso d’opera	37

6.2.2.3.1.	Cemento	38

6.2.2.3.2.	Bentonite	38

6.2.2.3.3.	Miscela bentonite-cemento	38

7.	TRINCEA DRENANTE	40

8.	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	41

# OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici ha per oggetto tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione delle opere dei lavori previsti per “l’approfondimento dell’indagine conoscitiva, la verifica della stabilità del versante e la progettazione preliminare e definitiva relative alla messa in sicurezza dell’ex discarica di RSU di Rio Eremo”, per conto del Comune di Cesena.

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le normative citate nel presente disciplinare descrittivo e prestazionale sono da intendersi qui integralmente trascritte. Le suddette normative avranno valore cogente e pertanto, tutte le forniture, prestazioni, lavori ed opere compiute dovranno uniformarvisi. Ove si presentassero contrasti tra le presenti e le normative citate si sceglierà la casistica più restrittiva. L’Appaltatore sarà comunque tenuto ad uniformarsi ad ogni disposizione (legge, decreto, circolare, ecc.) emessa da organi dello Stato italiano ed a ogni norma emessa dalla UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione e vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, anche se entrate in vigore dopo la consegna dei lavori, o comunque non espressamente citate nel presente disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

## Norme per i movimenti di terre e materie

Le norme da rispettare per l’accettazione dei materiali, le modalità di lavorazione, le prove di accettazione e di controllo sono le seguenti:

UNI EN 13242:2004 	Aggregati per materiali non legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

UNI EN 13285:2004 	Miscele non legate - Specifiche

UNI EN ISO 14688:2003	Indagini e prove geotecniche – Identificazione e classificazione dei terreni.

CNR-B.U. n. 176/1995	Requisiti di accettazione e di posa in opera di misti granulari non legati, naturali o corretti, o di frantumazione per strati di fondazione e di base.

CNR-UNI Bollettino Anno VI° N. 29. 07/11/72 	Norme sui misti cementati.

ANAS CNR-NTS 93/83	Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda. Campionatura di aggregati.

CNR-NTS 95/84 		Forma di aggregati lapidei.

Norme Tecniche (edizione 1984) 	Art. 54 A. 2/B/C.

## Norme relative alle prove su terre e aggregati

UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 1: Determinazione del contenuto di acqua.

UNI CNR 10009Prove sui materiali stradali - Indice di portanza CBR di una terra.

UNI EN ISO 14688-1/03 Indagini e prove geotecniche. Identificazione e classificazione dei terreni.

CNR-NTS 23/71	Analisi granulometrica mediante crivelli e setacci.

UNI CEN ISO/TS 17892-2:2005 Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni – Parte 2: Determinazione dei limiti di Attenberg.

CNR-B.U. n. 69/1978 Norme sui materiali stradali. Prova di costipamento di una terra.

CNR-B.U. n. 146/1992 Determinazione dei moduli di deformazione Md e Md1 mediante prova di carico a doppio ciclo con piastra circolare. (sostituisce la n.9/67).

UNI EN 933:1-10/1999 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati.

UNI EN 13242/2004 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici, per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

UNI EN 1097:1-10/1999 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati: Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval); Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione; Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari; Determinazione della porosità del filler secco compattato; Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato; Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua; Determinazione della massa volumica del filler ¬Metodo con picnometro; Determinazione del valore di levigabilità; Determinazione della resistenza all'usura per abrasione da pneumatici chiodati.

UNI EN 1744-1/1999 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica.

UNI EN 1744-3/2003 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati: Preparazione di eluati per dilavamento di aggregati.

UNI EN 1367:1-5/2001 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo; Prova al solfato di magnesio; Prova di bollitura per basalto "Sonnenbrand"; Determinazione del ritiro per essiccamento; Determinazione della resistenza allo shock termico.

## Norme relative alle strutture

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (G.U. 21/12/71 n. 321). Relative istruzioni circ. LL.PP. 26/04/93.

Legge 2 Febbraio 1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (G.U. 21/03/74 n. 76)

Circolare Min. LL.PP. n. 22631: Istruzioni relative ai carichi, ai sovraccarichi ed ai criteri generali (24 maggio 1982) per la verifica e la sicurezza delle costruzioni.

Decreto Min. LL.PP. 14 febbraio 1992: Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche (G.U. 18/3/92 n. 65 Suppl.)

C.N.R. Norme Tecniche n. 10012/85: Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni

Circolare Mi LL.PP. n. 37406/STC Legge 5 Novembre 1971 n. 1086:  Istruzioni relative alle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al decreto ministeriale 14/02/92 (G.U. 16/8/93 n. 191 Suppl.)

D.M. 9.1.1996: “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”

Circ. Min. LL.PP 15.10.1996 n. 252: “Istruzioni per l’applicazione delle “norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. 9.1.1996”.

D.M.16.01.1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” e successive circolari esplicative.

D.M.16.01.1996 “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive circolari esplicative.

D.M. 31.8.1972: “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”

CIRC. MINISTER. LL.PP. 4/7/1996 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16/1/1996”

CIRC. MINISTER. LL.PP. 15/10/96 “Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 9/10/1996”

D.M. 11 marzo 1988:  “Norme tecniche e relative istruzioni CIRCOLARE MINISTERIALE LL.PP. riguardanti le indagini sui terreni le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate. I criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

Norme contenute nel D.M. 12.2.1982Verifica di sicurezza delle costruzioni.

Circ. LL.PP. n: 18591 del 9.11.1978Verifica di sicurezza delle costruzioni.

Norma CEI 8-1Protezione di strutture contro i fulmini.

D.M. 27/7/85, G.U. n. 113 del 17/5/86: “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche».

D.M. 14.2.92: “Approvazione delle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

Raccomandazione CNR 1024 – 86 Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo.

## Norme relative ai materiali

UNI EN 206-1:2001 Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità

## Norme relative ai metodi di prova

UNI 8656/FA 219-87 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione -Determinazione della ritenzione d’acqua

UNI 9416:1989 Calcestruzzo fresco. Criteri generali di campionamento UNI EN 12390-2:2002 Prova sul calcestruzzo indurito - Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza

UNI EN 12390-1:2002 Prova sul calcestruzzo indurito -Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme

UNI 6131:2002 Prelevamento campioni di calcestruzzo indurito UNI EN 12390-3:2003 Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione dei provini UNI EN 12390-5:2002 Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza a flessione dei provini UNI 6393:1998 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco UNI EN 12350-2:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono

UNI ENV 197-1:2001Cemento: Composizione, specifiche e criteri di conformità – Parte 1: Definizioni e composizione.

UNI EN 206-1:2001 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità.

## Norme integrative per tutte le opere di fondazione

Decreto Min. LL.PP. 11/03/88 n. 47: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Circ. LL.PP. N. 30483 del 24/09/1988: Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Tutte le raccomandazioni AGI.

## Norme UNI

In aggiunta agli oneri ed obblighi sopra richiamati, l’Appaltatore dovrà garantire per quanto concerne la fornitura dei materiali e della loro lavorazione, la completa rispondenza alle normative UNI attualmente in vigore in Italia.

# OPERE PROPEDEUTICHE AL CANTIERE

## Prescrizioni relative ai lavori in genere

Tutti i lavori in genere devono essere seguiti secondo le norme di buona tecnica ed uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, salvo quelle maggiori istruzioni, che saranno fornite dalla D.L. in corso di esecuzione.

## Aree da adibire a cantiere

L'onere della richiesta in concessione dell'impiego delle aree, che dovranno essere adibite a cantiere, spetta all'Appaltatore nel caso in cui queste siano esterne alle aree consegnate dal Committente, il quale dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere, per i lavori appaltati e, quindi, non potranno, in nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

## Discariche normali e speciali

Tutti i materiali provenienti dagli scavi di ogni genere, dalle demolizioni e da smantellamento di opere provvisionali e/o baraccamenti di cantiere devono essere trasportati alle pubbliche discariche autorizzate, ad esclusione di quelli necessari al successivo riutilizzo e/o quelli per cui la D.L. ha prescritto l'accatastamento presso un deposito o in cantiere. Il reperimento, la disponibilità, l’accessibilità e l'idoneità delle discariche deve essere assicurata dall’Appaltatore di sua iniziativa ed a totale sua cura e spesa. Qualora si dovesse rimuovere materiale classificato ad alto rischio ambientale o che comunque necessiti il trasporto in idonee discariche speciali l'Appaltatore dovrà farsene carico secondo le modalità e le normative vigenti.

## Asportazione e accantonamento della terra di coltivo

L’asportazione della terra di coltivo è preceduta dalla eliminazione della vegetazione esistente, accantonamento della stessa ed allontanamento presso discariche autorizzate; l’asportazione verrà realizzata avendo cura di evitare materiale inerte, rifiuti affioranti, fanghi ed argille presenti negli strati inferiori. La terra di coltivo verrà accatastata in cantiere o su area limitrofa. Nell’asportazione degli inerti si avrà cura di controllare che il materiale scavato non contenga rifiuti di materiale ferroso, plastico, oli minerali, ecc.

# FORMAZIONE DI SCAVI DI SBANCAMENTO GENERALE, SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA, SCAVI IN PRESENZA D’ACQUA, TRACCIAMENTI

## Definizione del lavoro

La presente descrizione definisce le modalità per l'esecuzione di:

-tracciamenti;

-scavi di sbancamento generale;

-scavi a sezione obbligata;

-scavi in presenza di acqua.

## Tracciamenti

Prima della realizzazione degli scavi, l’Appaltatore è tenuto alla predisposizione della picchettazione delle aree. I capisaldi, i picchetti o le livellette successivamente danneggiate o rimosse dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese dell’Appaltatore. Durante la verifica da parte della D.L. o del Committente dei risultati dei rilievi, l’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione il personale ed i mezzi necessari a sua cura e spesa.

## Collaudi

A fine lavori si procederà al collaudo delle opere eseguite, con le modalità previste dai documenti contrattuali e, dove non definite, secondo le indicazioni del Collaudatore.

## Oneri a carico dell’appaltatore

Si ricorda che nel prezzo degli scavi si intendono sempre compensati tutti gli oneri che l'Appaltatore può incontrare per:

-	eventuale taglio di piante, estirpazione dei ceppi, radici, vegetazioni, ecc. -	paleggi ed innalzamenti, carico, trasporto a qualsiasi distanza ed il reperimento dei luoghi in cui avverrà lo scarico;

-	la sistemazione e la protezione delle scarpate, per lo spianamento del fondo, ed il successivo reinterro contro le murature perimetrali;

-	puntellazioni, armature, sbadacchiature di qualsiasi importanza; -opere provvisionali in genere;

-	ogni ulteriore spesa di mano d'opera, materiali, noleggi, mezzi necessari per l'esecuzione completa degli scavi;

-	predisposizione dei percorsi per l’accesso alle aree di lavoro;

-	ripristino dei percorsi di cui al punto precedente;

-	verifica della presenza di eventuali sottoservizi.

Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi verrà effettuata sempre con riferimento ad un piano quotato indicato negli elaborati progettuali.

## Prescrizioni di validità generale

L’Appaltatore predisporrà di sua iniziativa ogni accorgimento ed impiegare i mezzi più idonei affinché gli scavi vengano eseguiti in condizioni di assoluta sicurezza, di conseguenza l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, con i propri criteri, e nell’osservanza delle norme eventualmente impartite dalle Autorità competenti le opere necessarie a mantenere all’asciutto gli scavi e le puntellature. L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla formazione di sbadacchiature ed armature necessarie per contrastare le spinte dei terreni e delle acque di falda, onde garantire la sicurezza delle persone, delle cose e dei fabbricati circostanti. L’Appaltatore deve in ogni caso adottare, di sua iniziativa ogni cautela atta a prevenire smottamenti, restando responsabile degli eventuali danni ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle materie smottate ed al ripristino delle sezioni di scavo prescritte dalla D.L. La profondità degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono essere spinti fino alla profondità che la D.L. indicherà di volta in volta in relazione alle caratteristiche del terreno: l’Appaltatore è al corrente di questa esigenza di lavoro e rinuncia ad avanzare, per effetto di tale causa, richieste di compensi eccedenti quelli già previsti in contratto. Il fondo dello scavo deve, di norma, essere adeguatamente compattato. E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire le opere già eseguite, iniziare le opere di fondazione e murarie prima che la D.L. abbia verificato ed accettato i piani di posa delle fondazioni. L’Appaltatore deve provvedere all’esecuzione di tutte le opere necessarie, eventualmente anche con installazioni speciali tipo "well-point" o simili per l’aggottamento e l’allontanamento delle acque di qualsiasi provenienza e di qualunque portata, allo scopo di mantenere asciutti gli scavi sia durante il periodo di esecuzione degli scavi stessi che durante la costruzione delle opere previste entro gli scavi. Tutti i materiali di risulta devono essere trasportati alle pubbliche discariche; la D.L. ha tuttavia la facoltà di prescrivere che parte dei materiali di risulta, se riconosciuti idonei vengano preventivamente accatastati e successivamente riutilizzati per riempimenti o riporti.

## Rimozione dei materiali

Lo scavo comprenderà la rimozione e lo smaltimento di tutti i materiali che si rinvengono nello scavo stesso, compresi pietre e trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Le pietre, le eventuali strutture di cemento armato e i trovanti di qualsiasi volume e dimensione, che si rinvengono durante il lavoro di scavo saranno demoliti in volumi facilmente asportabili. Non è consentito l'impiego di mine.

## Scavi di sbancamento

Deve essere effettuato con un margine di 1 cm in più o in meno rispetto alle misure indicate sui disegni. Il materiale superficiale sarà sparso uniformemente e ripassato a mano con rastrello o lavorato con erpice di tipo preventivamente approvato dalla D.L. Pietre, radici, rifiuti e qualsiasi altro materiale non idoneo eventualmente rimasti sul terreno, saranno asportati completamente e condotti a discarica Il materiale eccedente dalla rifinitura dello sbancamento dovrà essere trasportato alle pubbliche discariche o in altre aree secondo le indicazioni di D.L. E' richiesta la rullatura mediante rulli statici o a piede di montone delle aree scavate fino a raggiungere la compattezza necessaria. Nelle aree sede di rinterri o rilevati non portanti il piano i posa sarà compattato fino ad un addensamento pari ad almeno il 95% secondo il metodo AASHO o AASHTO modificato.

## Scavi a sezione obbligata

Gli scavi a sezione obbligata sono quelli chiusi fra pareti riproducenti il perimetro di fondazioni o il tracciato di condotte ed ubicati al disotto del piano di sbancamento o di splateamento di cui al punto precedente, ovvero al disotto del piano di campagna nel caso che gli scavi a sezione obbligata siano ubicati in zone dove lo sbancamento o splateamento non sia stato eseguito. Quando non diversamente prescritto in sede esecutiva, le pareti degli scavi a sezione obbligata sono da prevedersi verticali. L’Appaltatore deve comunque provvedere, a sua cura e spese, a contenere le pareti stesse mediante adeguate opere di sostegno. Ove possibile e previa autorizzazione della D.L. ovvero quando ciò sia necessario in relazione alla natura del lavoro, può essere consentito all’Appaltatore di sostituire le suddette opere di sostegno con la maggiore inclinazione delle pareti necessaria a raggiungere la pendenza naturale del terreno; in ogni caso non viene però compensato né il maggior volume di scavo eseguito rispetto a quello a pareti verticali né il reinterro con idonei materiali o il riempimento con muratura o getti del maggior vano creatosi. Eseguita la fondazione o la muratura, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla stessa deve essere diligentemente riempito e costipato. Il relativo onere si intende compreso nel prezzo dello scavo. Per la formazione di reinterri devono essere impiegati i materiali provenienti dagli scavi o, dove indicato, con quanto previsto dagli elaborati grafici di progetto. In ogni caso il reinterro deve essere effettuato per strati orizzontali di conveniente spessore, costipando il materiale secondo le disposizioni della D.L. Gli scavi saranno effettuati fino alle profondità indicate, con le tolleranze d'uso. Gli scavi eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta dovranno essere riportati al giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora parte degli scavi avvenisse in zona pantanosa o in presenza di acqua freatica, l'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione di pompe, apparecchiature speciali tipo well-point o realizzare canali provvisori per allontanare o deviare dette acque superficiali le quali potrebbero anche essere accumulate in fosse da riempire successivamente con sabbia o altro materiale idoneo. Eventuali tubazioni esistenti che devono essere abbandonate dovranno essere rimosse dall'area di scavo e trasportate a discarica.

## Scavi in acqua

Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur ricorrendo ad opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamentodella falda, sia costantemente presente ad un livello di almeno cm 10 dal fondo delloscavo. Le pompe di aggottamento dovranno essere predisposte dall'Appaltatore in quantità, portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda,inferiore a cm 10. L'impiego delle pompe di aggottamento potrà essere richiesto a giudizio insindacabile della D.L.

# OPERE DI CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN OPERA

## Certificazioni

### Acciaio

Tutte le barre di acciaio lisce o ad aderenza migliorata dovranno portare un marchio dal quale risulta in modo inequivocabile il riferimento all’Azienda produttrice, allo stabilimento e al tipo di acciaio. Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato da un

Laboratorio Ufficiale, in originale, con timbro e firma del responsabile del laboratorio che lo ha rilasciato e con il preciso riferimento alla bolla di consegna del materiale.

### Cemento

I cementi da impiegare forniti in sacchi sigillati, imballaggi speciali o alla rinfusa dovranno essere provvisti di marchio di qualità CNR-ICITE.

### Calcestruzzo preconfezionato

Il calcestruzzo potrà essere approvvigionato presso impianti di produzione e portato in cantiere a mezzo autobetoniere oppure confezionato in cantiere. La composizione dei diversi tipi di calcestruzzo deve in linea generale, essere proposta dall’Appaltatore alla preventiva approvazione della D.L. Le composizioni devono essere studiate con il criterio di adottare il minimo rapporto acqua/cemento che sia compatibile con l’ottenimento di un prodotto che soddisfi ai seguenti requisiti: -all’atto della posa sia lavorabile in ogni punto e specialmente attorno alle armature, e compattabile, con i previsti mezzi, in una massa omogenea ed isotropa; -fornisca, alle scadenze prescritte, un materiale impermeabile e compatto, le cui serie di provini raggiungano le caratteristiche richieste negli elaborati esecutivi o indicate dalla D.L. Il calcestruzzo dovrà avere la consistenza prescritta dalla D.L., determinata dalla misura dell’abbassamento al cono (UNI 9418) o da altro metodo indicato riconosciuto idoneo dalle vigenti norme UNI. L’Appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le prescrizioni della D.L. circa la conservazione ed il maneggio del cemento, il quale deve trovarsi al momento dell’uso, in perfetto stato di conservazione. Per ciascuna applicazione sarà richiesto l’impiego di calcestruzzo per getto manuale oppure di calcestruzzo pompabile; sia nell’uno che nell’altro caso il calcestruzzo dovrà essere “a prestazione garantita”, secondo quanto richiesto negli elaborati progettuali. Per il calcestruzzo “a prestazione garantita” dovranno essere garantiti i seguenti parametri: -classe di resistenza;

-classe di consistenza; -classe di aggressività ambientale.

- rapporto acqua/cemento; -tipo e classe del cemento; -dimensione massima dell’inerte. Ad ogni consegna sarà fornita una scheda numerata serialmente. Le schede indicheranno:

-data; -nome del Fornitore; -località in cui è ubicato l’impianto di produzione;

-marca e tipo del cemento impiegato; -classe del conglomerato; -classe di consistenza al getto; -rapporto acqua/cemento (a/c); -eventuali additivi aggiunti; -numero dell’automezzo che effettua il trasporto; -ora di partenza e ora di arrivo al cantiere; -quantità di prodotto; -dimensione massima dell’aggregato impiegato ed eventuale dettagli sulla miscela. È tassativamente vietato modificare senza approvazione della D.L. la miscela del calcestruzzo di progetto.

### Calcestruzzo preconfezionato

La confezione del calcestruzzo dovrà essere eseguita esclusivamente a mezzo di miscelatori verticali che assicurino l’intima mescolanza e l’uniforme distribuzione dei vari ingredienti nella massa. L’impianto di confezionamento dovrà essere dotato di dispositivi per l’esatta misurazione delle quantità di componenti da miscelare.

Variazioni nella definizione dell’impasto rispetto al campione approvato dovranno preventivamente essere approvate dalla D.L.

### Prelievo di campioni

La confezione del calcestruzzo dovrà essere eseguita esclusivamente a mezzo di miscelatori verticali che assicurino l’intima mescolanza e l’uniforme distribuzione dei vari ingredienti nella massa. L’impianto di confezionamento dovrà essere dotato di dispositivi per l’esatta misurazione delle quantità di componenti da miscelare.

Variazioni nella definizione dell’impasto rispetto al campione approvato dovranno preventivamente essere approvate dalla D.L.

## Campioni e prove

### Acciaio per le armature

In cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre dovranno essere effettuati i controlli previsti nell’Allegato 3 del Decreto Ministeriale 9 Gennaio 1996.

### Calcestruzzo

Dovranno essere eseguiti i prelievi di campione e l’esecuzione delle prove previste nell’allegato n. 2 al Decreto Ministeriale 9 Gennaio 1996.

PROVINI PRELIMINARI Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore, in accordo con D.L., predisporrà presso l’impianto di betonaggio prescelto, un impasto di qualifica, con i materiali e le proporzioni indicate nella certificazione presentata in sede di offerta. La resistenza di tale impasto dopo 28 giorni, determinata su provini cubici aventi spigolo di cm 16, non dovrà essere inferiore a quella indicata sugli elaborati grafici di progetto. Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione relativa ad una serie di prove di qualificazione, eseguita su campioni di cls allo scopo di fornire i

parametri più significativi delle caratteristiche del medesimo, accompagnata dalle composizioni granulometriche degli aggregati impiegati.

PROVINI IN CORSO D’OPERA Durante il corso dei lavori la D.L., richiederà il confezionamento di provini supplementari (oltre a quelli previsti per normativa), per l’esecuzione delle seguenti prove atte a garantire il controllo della qualità: -durezza degli inerti; -prova Los Angeles – resistenza alla frantumazione; -prova Micro Deval ad umido.

La D.L. richiederà inoltre misure della consistenza del calcestruzzo con il metodo del cono (SLUMP), in accordo con la Norma UNI 7163-72 appendice E.

### Collaudi

Verranno eseguiti come descritto nei documenti di contratto con le precisazioni che seguono. Ai fini dell’accettazione finale delle opere, queste saranno sottoposte al Collaudo Ufficiale, eseguito in accordo alla Legge 5.11.1971 n. 1086, da parte di un Collaudatore che sarà nominato dal Committente, in collaborazione con la D.L.

## Prescrizioni di validità generale

### Calcestruzzo

LEGANTI Saranno impiegati esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi conformi allanorma UNI-ENV 197/1, di tipo adeguato a raggiungere la resistenza caratteristica prevista in progetto. Ai fini della loro individuazione si farà riferimento ad una delle tre classi di resistenza acompressione dopo 28 giorni pari rispettivamente a 325 - 425 - 525 Kg/cmq. La conservazione del cemento in cantiere dovrà avvenire in luoghi asciutti. Non saràammesso l’impiego di cemento di produzione non recente. Per la confezione dei calcestruzzi e delle malte è previsto l’impiego di cemento rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalla legge 26 maggio 1965, n. 595, dal D.M. 3 giugno 1968 e dalle norme UNI 9858 e UNI ENV 197-1. Con un conveniente anticipo rispetto all’inizio del loro impiego, l’Appaltatore, se richiesto dal Committente, deve consegnare alla D.L. per l’approvazione un campionedel cemento che intende utilizzare, corredato dai certificati originali sottoriportati rilasciati da un Laboratorio ufficiale attestanti la rispondenza alle caratteristicherichieste: -analisi chimica del cemento; -prove di resistenza meccanica a flessione e compressione su malta normale, eseguite secondo le modalità di cui all’articolo 10 del già citato D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, e UNI 6127, 6130/1, 6132, 6133, 6135. Durante il corso dei lavori il Committente stabilirà le modalità di successivi prelievi di campioni di cemento in cementificio e/o dai depositi di cantiere, per la ripetizione di tutte o di parte delle analisi e prove suddette. La frequenza dei prelievi sarà di norma conforme a quanto stabilito all’articolo 4 della già citata legge n. 595 e potrà essere comunque variata, a giudizio della D.L. in funzione del ritmo degli approvvigionamenti, allo scopo di ottenere il controllo sistematico dei cementi impiegati. La fornitura dei cementi deve essere effettuata con osservanza delle condizioni e modalità di cui all’art. 3 della già citata legge n. 595. Qualora il cemento venga trasportato alla rinfusa, devono essere impiegati appositi ed idonei mezzi di trasporto, ed in corrispondenza dei coperchi e degli orifizi di scarico dei contenitori devono essere apposti cartellini piombati recanti le indicazioni prescritte dalla legge suddetta. L’Appaltatore deve approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie per l’espletamento della fornitura con costanza di caratteristiche ed a prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l’efficacia e la regolarità dei controlli in generale.

INERTI La sabbia dovrà essere di grossezza bene assortita e costituita da grani resistenti, non provenienti da rocce decomposte, limose o gessose. Dovrà essere scricchiolante alla mano, non lasciare tracce di sporco, non contenere materie organiche, argillose o comunque dannose. In particolare gli inerti dovranno essere liberi da sostanze a base di cloruri, solfati, silice reattiva. La forma degli elementi costituenti l’inerte fino deve tendere a quella sferica o cubica; non sono ammessi materiali in cui siano presenti elementi appiattiti in percentuale notevole. La ghiaia dovrà essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, o comunque dannose. La ghiaia, se necessario, dovrà essere lavata con acqua dolce, per eliminare le materie nocive. Le dimensioni degli elementi di ghiaia dovranno essere tali che il conglomerato passi agevolmente fra le maglie dell’armatura.

ACQUA L’acqua per gli impasti dovrà essere dolce, limpida, non dovrà contenere solidi organici in sospensione né sali (particolarmente cloruri e solfati) in percentuali dannose. I limiti percentuali da considerare sono 1 g/litro per i solfati, 0,5 g/litro per il cloruro di calcio e lo 0,5 % per i materiali in sospensione.

IMPASTI La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato. Il rapporto a/c sarà determinato tenendo conto dell’umidità degli inerti. Il rapporto a/c, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato, e alle caratteristiche di esposizione del manufatto, al fine di garantire la durabilità del materiale. L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività. L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. La resistenza caratteristica del conglomerato è quella indicata sui disegni di progetto. In alcun caso potrà essere prevista una resistenza caratteristica inferiore a 15 N/mmq o superiore a 50 N/mmq. Si ricorda infine che l’impiego di conglomerato con resistenza caratteristica uguale o superiore a 40 N/mmq e sino a 50 N/mmq richiede l’esecuzione di controlli statistici sia preliminari che in corso di impiego.

### Acciaio

ARMATURE METALLICHE

Verrà utilizzato esclusivamente acciaio tipo Fe B 44 k controllato in stabilimento, avente caratteristiche conformi a quanto riportato nel D.M. 9.1.96.

Non si devono porre in opera armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti, screpolature, bruciature o altre irregolarità che possono ridurre sensibilmente l’aderenza al conglomerato.

PIEGATURA DEL FERRO E FORMAZIONE DELLE GABBIE

Le armature metalliche dovranno essere tagliate e sagomate in conformità ai disegni. La piegatura dovrà essere fatta meccanicamente, mai a caldo, a mezzo di piegaferri. I mandrini dovranno avere raggio tale da evitare deformazioni dannose. Detto raggio dipenderà dal diametro dei tondini in lavorazione. Le giunzioni di barre saranno consentite solo quando la lunghezza commerciale delle stesse è inferiore a quella necessaria. Le eventuali giunzioni dovranno essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minor sollecitazione; ciascuna giunzione inoltre non dovrà interessare una sezione metallica superiore al 30% di quella complessiva. Le giunzioni potranno essere eseguite mediante sovrapposizione delle barre secondo le prescrizioni dei disegni di progetto, le sovrapposizioni che coinvolgono più barre andranno, per quanto possibile, sfalsate. In nessun caso saranno accettate sovrapposizioni inferiori a 40 volte il diametro delle armature interessate. Nella posa delle armature metalliche si curerà il posizionamento delle stesse nei casseri, tenendo presente che la distanza minima dagli stessi non deve essere inferiore ai 20 mm, salvo indicazioni diverse riportate sui disegni di progetto. La distanza minima netta tra le barre deve essere almeno pari al diametro delle medesime, in ogni caso non inferiore al diametro massimo dell’inerte impiegato per il calcestruzzo. Qualora il getto venga eseguito controterra dovrà essere assicurato un ricoprimento netto dell’armatura pari a 40 mm. Il posizionamento di ciascun ferro sarà ottenuto legando il medesimo alle staffe mediante filo di ferro in modo da ottenere una gabbia entro la quale i ferri non possono muoversi. La gabbia sarà mantenuta in posizione all’interno dei casseri mediante opportuni

distanziatori di materia plastica in modo che, a getto ultimato, la posizione delle armature metalliche risulti quella indicata nei disegni di progetto.

ESECUZIONE DEI CASSERI

Tutte le strutture in c.a.; dovranno essere eseguite con casseforme lisce e scarsamente assorbenti che assicurino una superficie regolare ed assolutamente piana ed omogenea per qualità, colore e finitura. Dovrà assolutamente essere rispettato il disegno di cassero riportato negli elaborati grafici di progetto. La superficie dovrà essere perfettamente liscia e regolare. I casseri dovranno essere sufficientemente rigidi in modo da non aver deformazioni apprezzabili al momento del getto e della vibratura del calcestruzzo. L’unione tra i vari elementi dovrà essere tale da impedire il più possibile la fuoriuscita di malta durante il getto.

GETTO DEL CONGLOMERATO, STAGIONATURA E DISARMO

Prima di effettuare il getto, dovrà essere controllata la perfetta pulizia delle parti interne dei casseri e dei ferri i quali non dovranno presentare superfici unte o arrugginite. Si procederà poi alla bagnatura del cassero come di ogni altro elemento assorbente con il quale il conglomerato può venire a contatto.

I getti di regola non potranno essere effettuati a temperature tali per cui ci sia pericolo di gelo e comunque non inferiori a -5° C. L’eventuale uso di additivi antigelo dovrà essere

autorizzato dalla D.L. a mezzo di comunicazione scritta; dovranno pure essere evitati getti con elevate temperature ambiente. Per evitare la separazione dei componenti non potranno essere effettuati getti da altezze superiori ai m 2,00. Contemporaneamente al procedere del getto si dovrà provvedere all’accuratacostipazione e/o vibratura dello stesso. Dovranno essere impiegati vibratori ad immersione cilindrici, oppure a lama nel caso ci siano ferri molto riavvicinati. Le riprese dei getti dovranno di regola essere evitate; qualora si rendessero necessarie,bisognerà eseguirle nelle zone di minor sollecitazione. All’atto della ripresa del getto, si avrà cura di pulire perfettamente e di bagnare a saturazione le superfici delle parti già indurite con boiacca di cemento.

Il calcestruzzo sarà protetto da perdite di umidità, rapidi cambiamenti di temperatura, e danni derivanti da pioggia o acque scorrenti, per un periodo non inferiore a 7 giorni (3 giorni per cemento a presa rapida) dopo aver effettuato il getto. La stagionatura potrà essere ottenuta attraverso uno dei seguenti metodi:

-	stagionatura ad acqua: mantenere le superfici continuamente umide per mezzo di dispositivi a spruzzo o altri dispositivi approvati;

-	stagionatura a sabbia saturata: coprendo la superficie con uno spessore minimo di sabbia di circa 4 cm, uniformemente distribuito, e mantenendolo continuamente saturo d’acqua;

-		stagionatura a carta: coprendo la superficie con carta impermeabile conforme alle norme, o coprendo la superficie con fogli di polietilene opaco (fissare saldamente e sigillare tutti i bordi e le estremità).

Il disarmo deve avvenire solo quando il conglomerato ha raggiunto sufficiente resistenza per sopportare gli sforzi cui risulterà soggetto dopo il disarmo stesso.

Il disarmo deve avvenire per gradi e in modo da evitare urti ed azioni dinamiche in genere.

### Prescrizioni particolari

TOLLERANZE DIMENSIONALI. Non sono ammesse tolleranze dimensionali di alcun tipo.

COPRIFERRI. Dovranno comunque essere osservati rigorosamente i valori di copriferro nei casi specifici ove si sia assegnata una determinata classe di resistenza al fuoco delle strutture. La classe di resistenza al fuoco sarà corrispondente a quella indicata nei disegni di progetto strutture e sicurezza antincendio: qualora non fosse indicato il valore del copriferro l’Appaltatore dovrà far riferimento a quanto prescritto nelle norme UNI 9502 - 9503 - 9504.

RAPPORTO A/C. Il rapporto A/C sarà determinato a seconda della classe di esposizione e della classe di resistenza.

# DIAFRAMMA PLASTICO

## Modalità di esecuzione dei lavori

### Preparazione del piano di lavoro

L'Appaltatore, prima della preparazione del piano di lavoro dovrà aver accertato la posizione di tutti i sottoservizi ed utenze aeree in collaborazione con la Committente sulla base degli elaborati grafici di progetto e dovrà aver accertato che tutti i sottoservizi siano stati già dismessi. Inoltre deve aver provveduto alla deviazione provvisoria dei sottoservizi di propria competenza indicati negli elaborati di progetto e asportato: tubazioni, cavi elettrici aerei e/o interrati, nonché i manufatti sotterranei che, se incontrati dalla perforazione, possano recar danno alle maestranze di cantiere o a terzi oppure inficiare l‘esecuzione a perfetta regola d‘arte dei diaframmi. Infine dovrà aver provveduto alla demolizione dei manufatti fuori terra, o affioranti che interferiscono con la creazione del piano di lavoro.

L‘Appaltatore dovrà predisporre un adeguato piano di lavoro, transitabile ai mezzi di scavo ed ausiliari nel rispetto delle quote altimetriche previste in progetto. Nella preparazione del piano di lavoro particolare attenzione dovrà essere rivolta a garantire stabilità dei mezzi equipaggiati con bracci operativi molto alti.

Piani di lavoro e piste di transito dovranno essere inoltre mantenuti in perfette condizioni per tutta la durata dei lavori. Analoga attenzione dovrà essere prestata a possibili inquinamenti di superficie o della falda da parte di un incontrollato scarico dei detriti di scavo.

### Corree guida

Si dovrà procedere inizialmente al tracciamento dell‘asse del diaframma sul piano di lavoro, successivamente saranno costruite le corree in calcestruzzo armato, che fungeranno da guida all‘utensile di scavo e sostegno contro i franamenti superficiali durante l‘escavazione. Secondariamente i muretti favoriscono la precisione planimetrica dello scavo, servono da polmone per il fango di perforazione e sono utili nella posa dell'armatura e durante il getto.

Le corree sono dei muretti guida in calcestruzzo armato, gettati contro terra lungo i due lati del diaframma, profondi circa 0.70 m; lo spessore dei muri è di 0.30 m e l'armatura è costituita da 4 correnti φ10 mm con 4 staffe φ6 mm per metro, in modo da essere in grado di resistere agli urti della benna di scavo.

Le corree devono risultare parallele; la distanza interna tra i muretti guida sarà uguale a quella del diaframma aumentata di 100 mm (50 mm per parte).

All'interno delle corree verrà scavato il diaframma di larghezza di progetto e della profondità indicata negli elaborati grafici di progetto.

### Tecniche di scavo

Per l‘esecuzione del diaframma plastico composito è ammesso esclusivamente lo scavo con benna mordente rettangolare guidata da aste telescopiche operante entro fango in quiete che riempie completamente la sezione di scavo.

Preparato il piano di lavoro e picchettato l‘asse dell‘opera, in seguito alla realizzazione delle corre guida in c.a, si potrà iniziare lo scavo del diaframma plastico, dello spessore non inferiore a 0.60 m e profondità definita negli elaborati di progetto.

Lo scavo sarà eseguito per tratti la cui lunghezza sarà proposta dall‘Appaltatore alla Direzione Lavori in relazione alla capacità degli impianti installati per la preparazione dei fanghi bentonitici, della miscela autoindurente e della propria organizzazione del lavoro.

L‘Appaltatore potrà aumentare la dimensione del diaframma e usare utensili di maggiori dimensioni in relazione alle attrezzature a sua disposizione, gli oneri derivanti da tale scelta derivanti dai maggiori volumi di scavo e di riempimento non saranno ricompensati essendo a suo totale carico. Non è ammesso l‘uso di attrezzature di scavo a percussione o a rotopercussione.

Per eseguire lo scavo nel substrato si potrà procedere con “bucket“ di diametro massimo pari allo spessore previsto per il diaframma definitivo, fino a raggiungere la profondità prevista in progetto.

lo scavo a benna mordente rettangolare sarà eseguito costantemente in presenza di fango bentonitico per il sostegno delle pareti di scavo. Si procederà per tratti di lunghezza contenuta lasciando tra un tratto ed il successivo tratti di lunghezza leggermente inferiore all‘apertura della benna.

Si completerà lo scavo con l‘asportazione dei tratti restanti, con la successiva regolarizzazione e pulizia del fondo per l‘intero settore in cui si prevede di eseguire il getto.

Alla fine della escavazione si misurerà con lo scandaglio la profondità dello scavo, registrandola sulla scheda; l'operazione verrà effettuata anche all'inizio ed al termine di eventuali forzate interruzioni della lavorazione. Sarà onere dell‘Appaltatore programmare i lavori di scavo, la produzione o la fornitura della miscela affinché il getto della stessa nei pannelli scavati avvenga tassativamente in continuità allo scavo e senza interruzioni di sorta. Non è ammesso, infatti, tenere gli scavi aperti durante le interruzioni o nelle ore notturne.

Durante la perforazione il fango dovrà costantemente essere mantenuto in prossimità dell‘estradosso delle corre; in nessun caso o istante il suo livello dovrà scendere al disotto della quota di piede delle corree.

I muretti di guida dei diaframmi dovranno essere tracciati e costruiti con uno scostamento massimo in ogni punto non superiore a 5 cm, rispetto alla posizione teorica indicata nella planimetria e nel profilo di progetto.

### Getto della miscela autoindurente

La lunghezza dei tratti in cui effettuare il getto della miscela autoindurente sarà definita dall‘Appaltatore di comune accordo con la Direzione Lavori in base alla capacità di produzione degli impianti, della propria organizzazione del lavoro e del profilo altimetrico della sommità del diaframma. La lunghezza minima del tratto di diaframma di cui si prevede il getto è non inferiore a 25.00 m.

Il getto di ciascun settore non potrà durare più di 30 ore, pertanto l‘Appaltatore si dovrà dotare di un impianto di produzione delle miscele opportunamente dimensionato.

L‘Appaltatore dovrà studiare e predisporre specifiche palancole per eseguire i getti secondo tratti di lunghezze prestabilite. Il progetto dovrà essere sottoposto alla approvazione della Direzione Lavori e della Committente.

La metodologia di immissione della miscela plastica autoindurente dovrà essere elaborata dall‘Appaltatore e preventivamente sottoposta all‘approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso la metodologia delle operazioni di getto della miscela autoindurente devono garantire:

- che l'immissione avvenga dal fondo dello scavo ed in modo che la miscela autoindurente, più viscosa e pesante del fango bentonitico, lo spiazzi completamente sostituendolo, senza pericolo di inglobarne alcuna porzione;

- che l‘immissione avvenga in assenza di fuoriuscita a getto dalle tubazioni impiegate, in modo tale da non provocare erosioni locali delle pareti del diaframma, eccessive turbolenze o tensioni e spostamenti nel telo;

- che il getto avvenga con modalità tali da garantire l'uniforme riempimento dello scavo;

- che sia garantito il tempestivo rabbocco della miscela, a getto ultimato, per compensare le depressioni dovute al ritiro o assorbimenti nel terreno incassante almeno due volte al giorno;

- la rimozione dei sostegni a presa avvenuta;

- che la sommità del getto venga protetta nei confronti di dilavamenti, allagamenti, ruscellamento di acque superficiali, esposizione al sole con formazione di fessurazioni nella miscela, quest'ultimo pericolo può essere evitato con uno strato di calcestruzzo magro dello spessore di circa 20 cm.

Materie residue del getto e residui di lavorazione e quant‘altro non necessario alla realizzazione delle parti d‘opera da realizzare successivamente andranno rimossi man mano trasportati in discariche autorizzate.

### Controlli

L‘Appaltatore dovrà eseguire controlli in corso d‘opera e fornire la relativa documentazione alla Committente e alla Direzione Lavori relativamente alle tolleranze di seguito indicate per la formazione del diaframma plastico composito ed alle caratteristiche tecniche dei materiali approvvigionati e dei materiali posti in opera.

La deviazione dalla verticale in ogni pannello del diaframma dovrà risultare non superiore all‘ 1%. Il controllo dovrà essere effettuato per mezzo di un apposita strumentazione posta all‘interno dello scavo o tramite inclinometro installato direttamente sulla macchina di scavo. In tal caso dovrà essere fornito il certificato di taratura indicato l‘errore di misura dello strumento.

La larghezza resa del diaframma definivo dovrà risultare in ogni punto non inferiore a 0.60 m indicata nel progetto.

La profondità del diaframma dovrà essere misurata ed accertata prima del getto della miscela auto indurente con un apposito scandaglio o con altro metodo approvato dalla Direzioni Lavori. Il fondo scavo dovrà risultare a quota mai superiore a quella riportata in progetto.

In ciascun tratto del diaframma definitivo si dovrà misurare l‘assorbimento della miscela auto indurente ed effettuare il confronto con il volume dello scavo colmo.

Tutti i controlli eseguiti dovranno essere riportati su specifici formulari. In particolari si dovranno almeno registrare:

- data;

- ora;

- tipologia di controllo eseguito;

- tratto e pannello in cui è fatta la misura di controllo;

- nome e firma dell‘incaricato ad eseguire la misura di controllo.

Nel caso di non conformità si dovranno eseguire, a spese dell‘Appaltatore, tutte le opere sostitutive e/o complementari che a giudizio della Direzione Lavori si rendessero necessarie per ovviare alla esecuzione di manufatti con tolleranze superiori a quelle sopra indicate. L‘Appaltatore dovrà dimostrare di disporre della capacità produttiva richiesta.

### Documentazione relativa alle verifiche in corso d‘opera e rapporto finale sui lavori

A completamento del diaframma composito definitivo, l‘Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori l‘insieme della documentazione relativa all‘opera che dovrà includere:

- l‘elenco delle attrezzature utilizzate per le lavorazioni eseguite;

- le maestranze impiegate in base alle specializzazione raggruppate per gruppi di lavoro;

- la numerazione dei pannelli di scavo ricadenti in ogni tratto;

- la data di getto delle corree;

- il metodo di scavo del diaframma;

- la sequenza e le date di scavo di ciascuno dei pannelli del diaframma;

- i risultati dei controlli della profondità.

In corso d‘opera l‘Appaltatore dovrà consegnare giornalmente alla Direzione Lavori i risultati dei controlli effettuati su:

- fanghi bentonitici;

- componenti della miscela auto indurente;

- miscela auto indurente all‘impianto e in trincea.

A conclusione delle attività previste l‘Appaltatore dovrà redigere relativamente al lavoro eseguito un rapporto conclusivo che oltre a riportare tutta la documentazione ed i dati acquisiti in corso d‘opera per singoli tratti, comprenderà:

- modalità operative adottate per l‘esecuzione delle singole lavorazioni;

- le variazioni intervenute in corso d‘opera;

- il dettaglio delle caratteristiche dei macchine impiegate;

- data di consegna lavori;

- data di inizio costruzione coree;

- data di avvio dello scavo dei diaframmi;

- data di conclusione lavori;

- quantità delle lavorazioni eseguite;

- misure, controlli e prove eseguite in corso d‘opera;

- profilo longitudinale con profilo del tetto del substrato e del fondo scavo;

- spiegazioni sui risultati ottenuti.

A corredo del rapporto finale si dovrà predisporre una documentazione fotografica allo scopo di illustrare le principali fasi delle attività svolte.

### Pannelli prova

I controlli ad opere ultimate vengono eseguite dopo un tempo prederminato per accertarne il comportamento nelle reali condizioni di esercizio e hanno la funzione, unitamente ai controlli in corso d’opera, di consentire la verifica dell’esecuzione dell’opera in conformità al progetto.

Le prove ad opera ultimata si distinguono in prove invasive, che necessitano di un intervento diretto sull’opera e in prove non invasive, che non richiedono installazioni sulla stessa. Poiché le prime potrebbero danneggiare l’opera definitiva esse verranno eseguite su pannelli appositamente costruiti, rappresentativi di un tratto di diaframma realizzati con gli stessi materiali e con le stesse modalità previste per  il diaframma plastico definitivo.

Dovranno essere eseguite prove di infiltrazione con piezometri standard e piezometri BAT, prove con piezocono (CPTU) e prove di permeabilità al contatto pannello – substrato.

La tipologia, il numero e i tempi delle prove saranno a discrezione della Direzione Lavori.

Prima di eseguire ciascuna prova di permeabilità dovrà essere noto il livello della falda stabilizzata all'interno o immediatamente all'esterno del pannello di prova. La stabilizzazione può essere valutata osservando i valori delle misure giornaliere effettuate nei piezometri posati nei vari pannelli e confrontate con quelle effettuate nei piezometri esterni esistenti.

## Specifiche tecniche dei materiali

### Fanghi bentonitici per scavo dei diaframmi plastici

Il fango bentonitico viene impiegato per sostenere le pareti laterali e stabilizzare il fondo dello scavo di ciascun pannello sia durante le operazioni di perforazione che durante la sosta per il getto della miscela.

#### Composizione del fango bentonitico

Il fango bentonitico sarà confezionato con i seguenti materiali:

- acqua potabile;

- bentonite in polvere;

- additivi eventuali (disperdenti, ecc.).

La scelta del tipo di bentonite, certificato dal fornitore, è assoggettata alla sua affinità con le caratteristiche chimico-fisiche del terreno di scavo e dell'acqua di falda. La bentonite avrà le seguenti caratteristiche minime:

- Residuo al vaglio da 10.000 maglie/cm2 				≤1 %

- Tenore di umidità 							≤15 %

- Limite di liquidità							≥300-400 %

- Viscosità Marsh della sospensione al 6% in acqua distillata 	≥40”

- Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore 			≤2 %

- pH dell‘acqua filtrata							7 ≤pH ≤9

Gli additivi dovranno essere scelti tenendo conto del tipo e dell‘entità di elettroliti presenti nelle acque di falda del terreno e della composizione chimica delle acque di falda interne allo stabilimento onde evitare il fenomeno della flocculazione del fango, analogamente in presenza di acque di falda aventi sali in soluzione o elementi contaminanti dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari ad evitare tale fenomeno.

#### Preparazione del fango bentonitico

I fanghi saranno ottenuti per idratazione della bentonite sopra descritta in acqua con eventuale impiego di additivi non flocculanti. Il dosaggio di bentonite, in peso, deve risultare di norma compreso fra il 6 ed il 9% il relazione al tipo di bentonite.

Variazioni in più o in meno saranno stabilite, in sede esecutiva, in relazione ad eventuali problematiche di confezionamento o di appesantimento durante lo scavo.

La temperatura dell‘acqua di impasto non potrà scendere sotto i 5° C così pure il fango bentonitico pronto per l‘impiego.

Il fango verrà ottenuto miscelando i materiali base, fino ad ottenere una sospensione finemente dispersa e omogenea a consistenza colloidale. Dopo la miscelazione la sospensione verrà immessa nelle apposite vasche di “maturazione“ del fango di buona capacità (20÷30 m3), nelle quali essa dovrà rimanere per un tempo adeguato, prima di essere impiegata nella perforazione. Di norma la maturazione richiede 24 ore.

Il confezionamento del fango bentonitico sarà effettuato in un apposito impianto di miscelazione dotato di mescolatori ad alta turbolenza e con dosatori possibilmente automatici degli ingredienti.

Il tempo di miscelazione non potrà essere inferiore a 3 minuti e comunque sufficientemente lungo per consentire l‘eliminazione dei grumi.

Se si esclude il riutilizzo dei fanghi di perforazione, il cantiere sarà munito di almeno n. 2 vasche aventi ciascuna capacità pari al consumo giornaliero: la prima per la maturazione del fango appena preparato, la seconda per lo stoccaggio prodotto il precedenza. Potranno essere usate vasche metalliche rimuovibili o semplicemente vasche impermeabilizzate scavate nel terreno.

Le vasche destinate alla maturazione del fango bentonitico dovranno essere dotate di appositi agitatori per accelerare il processo di maturazione e omogeneizzare l‘impasto.

Le caratteristiche del fango pronto per l'impiego dovranno essere comprese entro i limiti seguenti determinati alla temperatura di riferimento di 20° C:

Proprietà				Valore		    Strumento

Densità				10,20 -10,60 kN/m3 	Bilancia per fangh

Viscosità					38÷55			     Cono Marsh

pH					9,5÷12 		Cartina tornasole

#### Riutilizzo del fango bentonitico

Per poter riutilizzare il fango bentonitico sarà necessario provvedere alla separazione delle impurità entrate in sospensione durante le operazioni scavo in modo da ripristinarne le proprietà.

Pertanto dovrà prevedersi:

- un apposito impianto di dissabbiatura (con vibrovaglio o dissabbiatore a ciclone) in modo da ridurre il contenuto in sabbia al massimo sotto il 3 %;

- una ulteriore vasca per la raccolta e stoccaggio del fango depurato;

- un‘apposita pompa sommersa dotata di cestello alla base per il recupero del fango da avviare al all‘impianto di dissabbiatura.

In ogni caso non si potrà riciclare il tratto di fango bentonitico (compreso tra 2 e 3 metri) recuperato venuto in diretto contatto con la miscela in risalita durante le fasi di getto.

Nel caso in cui la natura del terreno incassante dovesse impedire il mantenimento entro il limiti prestabiliti i valori delle proprietà del fango bentonitico (densità e contenuto in sabbia) le operazioni di getto della miscela dovranno essere precedute dal totale ricambio del fango bentonitico al momento presente all‘interno dello scavo. Tale operazione dovrà essere eseguita se richiesta, a titolo precauzionale, dalla Direzioni Lavori.

Per il ricambio completo del fango bentonitico si dovrà:

- predisporre una pompa sommersa dotata alla base di un cestello capace di tenerla centrata entro le pareti dello scavo e sollevata dal fondo per circa 40 cm, in modo da poter recuperare il fango da inviare all‘impianto di dissabbiatura;

- mantenere distinto il fango di perforazione proveniente dal dissabbiamento (integrato da fango fresco) da fango di sostituzione proveniente dalla maturazione.

#### Controlli sul fango bentonitico

Prima dell‘utilizzo del fango bentonitico, all‘inizio delle attività dovranno essere effettuati tutti i controlli necessari per la calibrazione degli impianti e delle procedure di lavoro.

Durante lo svolgimento dei lavori si dovranno effettuare controlli sul fango prodotto in contraddittorio con la Direzione Lavori.

In particolare dovranno essere fatte le seguenti determinazioni.

A inizio perforazione con prelievo di un campione di fango da bocca foro:

Proprietà 						Frequenza

Densità 							ogni pannello

Viscosità Marsh 					ogni pannello

Contenuto in sabbia 					ogni pannello

A fine perforazione su un campione di fango prelevato a 80 cm dal fondo dello scavo attraverso un apposito campionatore per fluidi:

Proprietà 						Frequenza

Densità 							ogni pannello

Viscosità Marsh 					ogni pannello

Contenuto in sabbia 					ogni pannello

Durante le operazioni di scavo la densità del fango presente all‘interno dello scavo dovrà risultare:

Proprietà			Valore 		Strumento

Densità				≤12,56 kN/m3	Bilancia per fanghi

Prima delle operazioni di getto le caratteristiche del fango bentonitico devono rientrare entro i limiti indicati:

Proprietà			Valore 		Strumento

Densità 				Sand Content Kit 	Bilancia per fanghi

Contenuto in sabbia 		≤6 % 			Sand Content Kit

### Miscela cemento/bentonite per il diaframma plastico

#### Generalità

L'Appaltatore deve eseguire in un laboratorio qualificato dal progettista prove di qualificazione per la determinazione, della composizione e delle caratteristiche della miscela di cemento-bentonite da utilizzare per la costruzione del diaframma plastico definitivo, nonché prove in corso d'opera atte a garantire il permanere della qualità dell‘impasto prescelto.

L'aggiunta di qualsiasi additivo in fase di preparazione della miscela dovrà essere preventivamente concordata.

#### Prove preliminari (qualifica della miscela cemento-bentonite)

Con largo anticipo (non inferiore a 3 mesi) rispetto alla data prevista di posa in opera, l'Appaltatore deve effettuare le prove preliminari, di seguito indicate, per definire in dettaglio tutte le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione e le modalità di confezionamento atte a realizzare la miscela cemento-bentonite con le caratteristiche richieste.

L'Appaltatore deve confezionare tre miscele utilizzando bentonite, cemento e additivi di qualità diversa, miscelandoli con acqua secondo le seguenti percentuali:

Acqua		Bentonite		Cemento

M1:		72%			7 %			21 %

M2:		72%			5 %			23 %

M3:		72%			3%			25%

In aggiunta si prevede l‘impiego di adeguato filler.

Poiché un importante fattore da considerare è la compatibilità chimica con gli inquinanti presenti nel sito in cui verrà realizzato il diaframma, occorre preparare per ogni miscela tre serie di provini confezionati come segue:

- Campioni confezionati con acqua distillata e conservati in acqua distillata;

- Campioni confezionati con acqua distillata e conservati in acqua di falda;

- Campioni confezionati con acqua di falda e conservati in acqua di falda.

L'Appaltatore deve effettuare le prove di seguito descritte per ciascuna tipo di miscela cemento-bentonite. Per ognuna di tali prove sono riportati i limiti di accettabilità, valevoli per ogni singola prova.

Al termine delle prove di qualificazione della miscela cemento-bentonite, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente una relazione tecnica sulla composizione ed il confezionamento delle predette miscele con indicati tempi di miscelazione in cantiere ed attesa di maturazione del latte di bentonite, indicante le provenienze dei materiali, e corredata della documentazione rilasciata da un laboratorio qualificato dal progettista e accettato dalla Committente.

##### Cemento

- N. 3 prove al setaccio da 0.06 mm

Il setaccio non deve trattenere più del 20% del cemento.

##### Bentonite

- N. 3 prove di decantazione.

Dopo 24 ore non si deve misurare più del 2% di acqua libera.

- N. 3 prove di viscosità usando l‘imbuto MARSH in acqua distillata alla percentuale di miscelazione della miscela.

La viscosità deve essere compresa fra 38 e 60 secondi.

##### Miscela bentonite-cemento

- N. 3 prove di decantazione (resa volumetrica).

Dopo 24 ore si deve misurare non più del 3% di acqua libera.

- N. 3 prove di peso specifico.

Deve risultare un valore non inferiore a 11,50 kN/m3 e adeguato per l‘impiego e le modalità costruttive impiegate; solo nel caso di utilizzo di fanghi bentonitici in fase di scavo e successiva sostituzione con la miscela in esame il peso di volume della miscela definitiva dovrà essere superiore almeno di 2,94 kN/m3 al peso di volume dei fanghi bentonitici.

- N. 9 prove, complessivamente, di compressione non confinata eseguite su campioni, di cui n. 2 a 7 e 14 gg. di stagionatura e n. 5 a 28 gg. di stagionatura.

La resistenza alla compressione a 28 gg. deve essere compresa tra 0,20 e 0,98 MPa. Si devono inoltre misurare le deformazioni assiali dei campioni durante le prove ed alla rottura. La deformazione alla rottura deve essere, per i campioni a 28 gg., di almeno l‘1%.

- N. 16 prove, complessivamente, triassiali eseguite su campioni, di cui n. 2 a 7 e 14 gg. di stagionatura n. 5 a 28 gg. di stagionatura n. 2 a 60 gg. di stagionatura n. 5 a 90-120 gg. di stagionatura.

Le prove dovranno essere condotte in condizioni non drenate in modo da determinare la curva di inviluppo di rottura del materiale a 7, 14, 28, 60 e 90-120 gg. di stagionatura.

- Una serie di 15 prove di permeabilità su campioni a 28 gg. di stagionatura.

Il valore medio della permeabilità non dovrà risultare superiore a 5 * 10-7 cm/s a 28 gg. Le prove devono essere eseguite con un gradiente idraulico pari a 30. Il liquido permanente dovrà essere solo acqua prelevata dalla falda nell'area interessata dai lavori.

- Una serie di 10 prove di permeabilità su campioni a 90-120 giorni di maturazione.

Il valore medio della permeabilità non dovrà risultare superiore a 2 * 10-8 cm/s. Le prove devono essere eseguite con un gradiente idraulico pari a 30. Il liquido permanente dovrà essere solo acqua prelevata dalla falda nell'area interessata dai lavori.

- N. 3 prove di viscosità.

Le prove devono essere eseguite usando l'imbuto MARSH. La viscosità deve essere compresa tra 39 e 80 secondi.

- N. 3 prove di ritiro volumetrico.

Il ritiro deve risultare inferiore al 3%.

#### Prove e controlli della miscela cemento-bentonite in corso d’opera

Le prove in corso d'opera sui materiali, elencate di seguito, devono essere eseguite, salvo per quelle relative al cemento ed alla bentonite, su campioni prelevati nello scavo del diaframma in costruzione e non dall'impianto di miscelazione.

Prima dell‘avvio dell‘impianto la Committente verificherà la qualità della miscela confrontando viscosità, densità del latte di bentonite e della miscela con quanto previsto dalla relazione di qualificazione.

Il numero delle prove previste si riferisce ad ogni 300 m3 di miscela prodotta dall'impianto con una frequenza minima di una volta per le 24 ore. I limiti di accettabilità delle prove sono uguali a quelli risultati dalle prove di qualificazione.

Le modalità di prelievo e di confezionamento dei campioni e le modalità da seguire per l'esecuzione delle prove sulla miscela cemento-bentonite (CB) sono riportate nei paragrafi successivi.

##### Cemento

- N. 3 prove al setaccio da 0.06 mm.

Il setaccio non deve trattenere più del 20% del cemento.

##### Bentonite

- N. 1 prova di decantazione.

Dopo 24 ore non si deve misurare più del 2% di acqua libera.

- N. 5 prove di viscosità

La viscosità deve essere compresa fra 38 e 60 secondi.

##### Miscela bentonite-cemento

- N. 1 prove di decantazione (resa volumetrica).

Dopo 24 ore si deve misurare non più del 3% di acqua libera.

- N. 3 prove di peso specifico.

Deve risultare un valore non inferiore a 11,5 kN/m3 e adeguato per l‘impiego e le modalità costruttive impiegate, solo nel caso di utilizzo di fanghi bentonitici in fase di scavo e successiva sostituzione con la miscela in esame il peso di volume della miscela definitiva dovrà essere superiore almeno di 2,94 kN/m3 al peso di volume dei fanghi bentonitici.

- N. 9 prove, complessivamente, di compressione non confinata eseguite su campioni, di cui n. 2 a 7 e 14 gg. di stagionatura e n. 5 a 28 gg. di stagionatura, nonchè le relative misurazioni delle deformazioni assiali.

La resistenza alla compressione a 28 gg. deve essere compresa tra 0,20 e 0,98 MPa. La deformazione alla rottura deve essere, per i campioni a 28 gg., di almeno il 1%.

- N. 3 prove di permeabilità su campioni a 28 gg. di stagionatura.

Il valore medio della permeabilità non dovrà risultare superiore a 5 * 10-7 cm/s a 28 gg.

- N. 3 prove di permeabilità su campioni a 90-120 gg. di stagionatura.

Il valore medio della permeabilità non dovrà risultare superiore a 2 * 10-8 cm/s. Le prove devono essere eseguite con un gradiente idraulico pari a 30. Il liquido permanente dovrà essere solo acqua prelevata dalla falda nell'area interessata dai lavori.

- N. 5 prove di viscosità.

Le prove devono essere eseguite usando l'imbuto MARSH. La viscosità deve essere compresa tra 39 e 80 secondi.

- N. 1 prove di ritiro volumetrico.

Il ritiro deve risultare inferiore al 3%.

# TRINCEA DRENANTE

La realizzazione della trincea drenante sarà integralmente conforme a quanto indicato dagli elaborati grafici di progetto. Prima di iniziare i lavori l’Appaltatore redigerà un piano di scavi affinché sia possibile individuare una sequenza compatibile con le esigenze di cantiere e con l’avanzare della frana. Tale piano di scavi sarà consegnato alla D.L. che rilascerà autorizzazione scritta. Gli scavi saranno del tipo a sezione obbligata, in proposito vedere il capitolo specifico del presente Disciplinare descrittivo e prestazionale. Vista l’inclinazione del terreno da raggiungere con gli scavi l’Appaltatore è obbligato a porre in opera tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie. Il fondo dello scavo avrà una larghezza non inferiore a 80 cm. A scavo ultimato l’Appaltatore curerà la compattazione del fondo dello stesso in modo tale che sia possibile proseguire con le successive lavorazioni. L’Appaltatore porrà in opera un geotessile di separazione avente una grammatura non inferiore a 200 g/mq. Le sovrapposizioni tra fogli di geotessile contigui saranno almeno di 20 cm. Sul fondo dello scavo, al di sopra del geotessile appena descritto, l’Appaltatore stenderà uno strato di materiale di riempimento granulare (granulometria 4-7 millimetri). Su tale strato l’Appaltatore poserà una tubazione drenante microfessurata, avente diametro di 200 mm, in caso di realizzazione di asta principale della trincea drenante, e di 150 mm, in caso di realizzazione di asta secondaria. L’Appaltatore quindi procederà alla stesura di altro materiale di riempimento drenante fino al raggiungimento di un’altezza non inferiore a 150 cm., nello specifico cittoli granulometria 30-60 mm. a scarsamente calcarei. Una volta che il riempimento sarà completato, l’Appaltatore provvederà a risvoltare il geotessile di separazione, il quale risulterà presente  solo su tre lati lasciando libero il lato verso i rifiuti, in modo tale da creare un elemento ad alta capacità drenante tale da minimizzare i rischi di intasamento. Al di sopra di tale strato è prevista la realizzazione di uno strato di materiale di riempimento grossolano con materiale di risulta. Tale strato avrà un’altezza variabile a seconda del posizionamento alto-planimetrico del tratto di trincea che l’Appaltatore starà realizzando. Come ultimo strato l’Appaltatore realizzerà uno strato di argilla di almeno 50 cm, ben compattato e livellato.

# IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

L'impianto di sollevamento delle acque di drenaggio sarà costituito da un manufatto prefabbricato dimensioni interne circa 250x250x250, realizzato in cls Rck 35 ed armato per carichi di prima categoria, uno spessore minimo delle pareti cm 16, in opera su letto di cls magro, oltre ad una prolunga prefabbricata con le stesse caratteristiche per un’altezza complessiva di ml. 5.00 circa. I giunti tra i vari elementi prefabbricati dovranno essere sigillati con malta di cemento.

La lastra di copertura prefabbricata sarà dimensionata ed armata per carichi di prima categoria spessore minimo cm 16, completa di chiusini inglobati nel getto.

Lo scavo sarà eseguito con la realizzazione di una banca intermedia al fine di operare in condizioni di sicurezza; anche la scelta della soluzione prefabbricata è dovuta al fatto di poter eseguire la messa in opera senza la necessità di personale entro lo scavo; in caso di adozione di soluzioni alternative dovranno garantire la stessa situazione di sicurezza.

Il riempimento dello scavo e rinfianco dovrà essere eseguito con materiale di risulta per le parti non carrabili o con materiale inerte almeno A2-4 in caso di aree carrabili.

I sistema di pompaggio dovrà essere costituito da due elettropompe indipendenti sommergibili,   portata unitaria 3 lt/sec con una prevalenza minima di 10 ml. ed una potenza di 0.75 Kw/cad. Le pompe dovranno essere complete di piede di accoppiamento automatico da fissare direttamente sul fondo vasca, con tasselli di fissaggio e portaguide, catena per il sollevamento in acciaio zincato, quota parte di cavo elettrico sommergibile.

Il quadro elettrico di potenza e automazione dovrà essere predisposto per il telecontrollo e dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- custodia in armadio per esterno in poliestere, doppia porta cieca IP 65, fissato su manufatto;

- alimentazione 400 V, 50 Hz, trifase + neutro;

- interruttori generali automatici magnetotermici differenziali, di adeguata taratura, con dispositivo bloccoporta;

- filtro antidisturbi e scaricatore di sovratensione per protezione;

- alimentatore 230Vac/24Vcc completo di batteria tampone;

- trasformatore monofase 400/24 V, di potenza adeguata, per circuiti ausiliari di comando e segnalazione, completo di fusibili di protezione;

- avviatore diretto, per ciascuna pompa, costituito da	interruttore automatico magnetotermico con termica regolabile e contatti ausiliari, contattore per avviamento diretto, selettore man-O-aut (posizione manuale non stabile), lampada di segnalazione bianca ( pompa in moto), lampada di segnalazione gialla (intervento protezione), lampada di segnalazione verde generale (presenza tensione), amperometro di controllo;

- circuito di protezione pompa da sovratemperatura e da infiltrazione;

- segnalazioni marcia pompe,  intervento protezione termica pompe, intervento sensori pompe, segnalazione presenza tensione,  alto livello vasca, basso livello vasca;

- interruttori a galleggiante adatti all’ambiente aggressivo.

Collegamenti idraulici interni al manufatto diametro mm 80 e tubi guida per il sollevamento delle pompe in acciaio inox AISI 304.