COMUNE DI CESENA

Settore Edilizia Pubblica

INDAGINE CONOSCITIVA, VERIFICA DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' RIO EREMO

PROGETTO DEFINITIVO

Opere di primo stralcio

RELAZIONE IDRAULICA SISTEMAZIONE RIO CESUOLA

Faenza, 17/01/2008

Prof.Ing. Gianfranco Marchi

Dott.Ing. Ivan Zanotti

Dott.Ing. Gian Luca Elmi

INDICE

1.	Premessa	3

2.	Generalità dell’intervento	4

3.	Descrizione di dettaglio dell’intervento	6

4.	Calcolo idraulico	13

5.	Conclusioni	15

FIGURE

Figura 3.1	Sezione tipologica 1	6

Figura 3.2	Sezione tipologica 2	7

Figura 3.3	Sezione tipologica 3	7

Allegati

| Allegato 1 | Tabulati risultati simulazione idraulica |
| --- | --- |
| Allegato 2 | Confronto geometrico sezioni Stato di fatto – Stato di progetto |
| Allegato 3 | Confronto geometrico profilo longitudinale Stato di fatto – Stato di progetto |
| Allegato 4 | Sezioni trasversali stato di progetto (Evento con Tr = 30 anni) |
| Allegato 5 | Sezioni trasversali stato di progetto (Evento con Tr = 200 anni) |
| Allegato 6 | Sezioni trasversali stato di progetto (Confronto fra evento con Tr = 30 e Tr = 200 anni) |
| Allegato 7 | Profilo longitudinale stato di progetto (Evento con Tr = 30 anni) |
| Allegato 8 | Profilo longitudinale stato di progetto (Evento con Tr = 200 anni) |
| Allegato 9 | Profilo longitudinale stato di progetto (Confronto fra evento con Tr = 30 e Tr = 200 anni) |
| Allegato 10 | Profilo longitudinale stato di fatto (Confronto fra evento con Tr = 30 e Tr = 200 anni) |

# Premessa

Nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell’ex-discarica in località Rio Eremo, al fine di migliorare le condizioni di stabilità del versante, si rende necessaria la deviazione della strada di servizio collocata al piede della discarica. Tale deviazione in alcuni tratti interferisce ostruendolo con l’alveo del Rio Cesuola. Si rende pertanto necessaria un parziale spostamento planimetrico dell’asse del Rio al fine di non ostacolare il deflusso delle acque.

# Generalità dell’intervento

La deviazione planimetrica dell’asse del Rio Cesuola esistente sarebbe strettamente necessaria in tre soli tratti, tutti in corrispondenza di curve del corso d’acqua in sinistra, per una estensione complessiva di 306m circa. La suddetta deviazione, inoltre, genererebbe una seppur modesta riduzione dello sviluppo longitudinale del corso d’acqua, la quale riduzione indurrebbe a sua volta ad un lieve incremento della pendenza longitudinale del fondo del Rio. In sostanza teoricamente la deviazione in sé non costituirebbe ostacolo alcuno al deflusso delle acque, viceversa tenderebbe a favorirlo. Tuttavia, nel corso dell’istruttoria che ha condotto alla fase progettuale a cui questo documento si riferisce, è stata formulata una precisa richiesta, da parte dell’Autorità competente in materia (Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli), di provvedere, contestualmente alla messa in sicurezza della discarica, ad una adeguata sistemazione dell’alveo del Rio Cesuola per un tratto più esteso di quello strettamente necessario. Pertanto la presente relazione tende ad illustrare quanto è stato possibile recepire, dal punto di vista degli interventi di regimazione delle acque, al fine di apportare un sensibile miglioramento ad un tratto seppur limitato del Rio Cesuola in particolare sotto l’aspetto dell’officiosità idraulica.

Gli interventi di regimazione che si propongono si limitano per lo più a scavi di risezionamento mirati a ridurre le altezze di deflusso correlate alle piene di progetto. Inoltre, nei tratti in cui le tensioni di trascinamento lo richiederanno od in corrispondenza di brusche deviazioni del tracciato già esistenti nello stato di fatto, si proporrà un modesto rivestimento dell’alveo, in particolare del piede delle scarpate e del fondo, al fine di ridurre i rischi di erosione e di conseguente instabilità e movimenti del piede dei versanti.

Su indicazione dell’Autorità competente, con il progetto di risezionamento si è cercato di contenere all’interno dell’alveo inciso la portata con tempo di ritorno trentennale. Tale indicazione è stata in linea di massima recepita, e di ciò si dà evidenza nei successivi allegati di calcolo. Tuttavia, si sono riscontrate alcune situazioni localizzate in cui non è stato possibile ottemperare a tale richiesta. Il totale contenimento all’interno dell’alveo inciso avrebbe infatti richiesto l’imposizione di sezioni trasversali non adeguate all’ambiente naturale di collocazione del Rio in oggetto; in altre parole sarebbero occorse larghezze di scavo eccessive le quali, fra l’altro, fornirebbero una bassa garanzia di mantenimento nel tempo della geometria di progetto per effetto di divagazioni delle corrente e di interrimento.

È parso pertanto più opportuno affidarsi a geometrie di progetto più contenute ed in ogni caso caratterizzate dalla costante presenza di una savenella di magra finalizzata a limitare eventuali divagazioni della corrente in senso trasversale ed a prolungare nel tempo l’efficacia dell’intervento creando una situazione di sostanziale equilibrio.

# Descrizione di dettaglio dell’intervento

Le sezioni trasversali adottate per produrre un risezionamento geometrico del Rio, salvo alcune limitate eccezioni, possono ricondursi a tre tipologie.

La prima, il cui schema è riportato in figura 1, è caratterizzata da una savenella di magra di 1.5m di larghezza di base, sovrastata da ambo i lati da due modeste banche, ciascuna larga circa 0.8m. Il dislivello fra il piano di fondo e la quota delle banche è di 0.5m e tutte le scarpate di raccordo sono riprofilate con una pendenza di 2:3 (altezza:base).

La seconda, riportata in figura 2, è sostanzialmente analoga alla precedente, con l’unica differenza che la savenella di fondo è larga 2m e la banche laterali sono larghe ognuna 1.08m. Restano invariati i dislivelli fra fondo alveo e banche laterali e le pendenze delle scarpate di raccordo.

La terza tipologia, schematizzata in figura 3, anch’essa in tutto analoga alle precedenti due, differisce unicamente per la larghezza del fondo incrementata a 2.5m e per la larghezza delle banche incrementata a 1.35m.

Figura 3.1	Sezione tipologica 1

Figura 3.2	Sezione tipologica 2

Figura 3.3	Sezione tipologica 3

Per brevi tratti si è reso necessario discostarsi leggermente dalle tipologie sopra descritte, modificando la larghezza delle banche, talora in riduzione e talora in estensione. Ciò è stato fatto essenzialmente per ragioni di raccordo con il terreno esistente o con la scarpata stradale di progetto. Questo tuttavia non ha conseguenze percepibili dal punto di vista idraulico, sia per le modeste differenze geometriche sia per la particolare gradualità con cui i raccordi sono stati realizzati. Ne consegue che la simulazione non ha evidenziato la presenza di fenomeni idraulici localizzati.

Un’ulteriore lieve differenza dalle tipologie rappresentate in figura si potrà riscontrare anche nel tratto compreso fra le progressive pk 612.79 e pk 555.35. In tale tratto è previsto un rivestimento in scogliera della sola sponda destra, poiché a rigore le tensioni di trascinamento non richiederebbero alcuna difesa tuttavia, trattandosi di un’ansa in sinistra del Rio, è parso cautelativo limitare in ogni caso possibili divagazioni della corrente verso destra, cioè verso il versante da stabilizzare.

L’unico tratto che si discosta in maniera più sostanziale dalle tipologie sopra descritte è compreso fra le progressive pk. 570.88 e pk. 535.35. In tale tratto il Rio nello stato di fatto si presenta particolarmente inciso rispetto al terreno circostante, per cui è parso sconveniente ed anzi controproducente effettuare qualsiasi tipo di riprofilatura in sponda sinistra, essendo questa la sponda caratterizzata dalla maggior pendenza di tutto il tratto indagato. Pare pertanto opportuno, in tale tratto, limitare l’intervento ad una riprofilatura solamente in sponda destra.

Prima di procedere alla presentazione in termini sintetici delle suddivisone dell’intervento per tratti omogenei, occorre premettere quanto segue.

L’estensione del tratto di corso d’acqua che è stato inserito nella simulazione idraulica è di 1111.42m. Tale misura trova riscontro anche negli elaborati grafici. Tuttavia le necessità di funzionamento del programma di calcolo impiegato richiede che le distanze progressive delle sezioni trasversali del corso d’acqua siano inserite in maniera crescente da valle verso monte. Da ciò segue che la progressiva pk. 0 rappresenta il termine di valle dell’intervento, mentre la progressiva pk. 1111.42 rappresenta il termine di monte. Di ciò si tenga conto sia nella descrizione schematica dell’intervento di seguito nel presente paragrafo sia, più in generale, nella lettura di tutti gli allegati di calcolo in appendice alla seguente relazione.

In termini schematici l’intervento può essere sintetizzato come segue:

Tratto 1 (da pk. 841.42 a pk. 817.92)

Tipologia 1 senza modifiche planimetriche dell’asse esistente;

Tratto 2 (da pk. 817.92 a pk. 741.63)

Tipologia 1 con deviazione planimetrica dell’asse esistente;

Tratto 3 (da pk. 741.63 a pk. 662.79)

Tipologia 1 senza modifiche planimetriche dell’asse esistente;

Tratto 4 (da pk. 662.79 a pk 570.88)

Tipologia 2 con deviazione planimetrica dell’asse esistente;

Tratto 5 (da pk. 570.88 a pk. 535.35)

Sistemazione asimmetrica con riprofilatura solo in destra idraulica;

Tratto 6 (da pk. 535.35 a pk. 465.35)

Tipologia 3 senza modifiche planimetriche dell’asse esistente;

Tratto 7 (da pk. 465.35 a pk. 395.35)

Tipologia 3 con deviazione planimetrica dell’asse esistente;

Tratto 8 (da pk. 395.35 a pk. 300)

Tipologia 3 senza modifiche planimetriche dell’asse esistente.

In taluni tratti, dalle risultanze del calcolo idraulico ed in particolare dai valori di velocità della corrente e delle tensioni di trascinamento, è emersa l’opportunità di prevedere il rivestimento di sponda in pietrame con funzione antierosiva. Tale rivestimento di spessore pari a circa  e realizzato secondo quanto illustrato nelle tre figure precedenti, si ritiene opportuno nei seguenti tratti:

Tratto I (da pk. 811.42 a pk. 612.79)

Rivestimento del fondo e delle sponde;

Tratto II (da pk. 612.79 a pk. 555.35)

Rivestimento della sponda destra;

Tratto III (da pk. 555.35 a pk. 525.35)

Rivestimento del fondo e della sponda destra;

Tratto IV (da pk. 525.35 a pk. 485.35)

Rivestimento del fondo e delle sponde.

Per verificare la stabilità del materiale da posare per la realizzazione della protezione a scogliera è stato identificato il tratto che presenta la tensione tangenziale media maggiore. Tale tratto è stato individuato, dalle risultanze dei calcoli idraulici, nel tratto compreso fra le progressive pk. 781.42 e pk. 652.79 ed il valore di tensione che si ritiene essere rappresentativo di tale tratto è assunto pari a .

Fissato un materiale di diametro equivalente pari a  la tensione tangenziale critica che ne risulta sarà:

,

ossia il materiale non sarebbe movimentato dalla corrente.

Considerando un  pari a  il peso del masso sarebbe di .

Se però il materiale venisse posato su una sponda di inclinazione pari a 2 su 3 e l’angolo di attrito del materiale fosse assunto pari a 38°, la tensione tangenziale critica in funzione di tale inclinazione risulterebbe:

,

ossia inferiore a , quindi il masso non risulterebbe idoneo.

Tuttavia dall’esame delle sezioni tipologiche che sono state presentate si potrà notare come non ci sia una vera e propria collocazione di pietrame su sponda inclinata, trattandosi in realtà di un breve tratto di raccordo.

Pertanto si ritiene che la verifica al trascinamento possa ritenersi soddisfatta con un masso di  e di peso corrispondente pari a , considerando un .

È importante notare quanto segue. La pezzatura del pietrame che si suggerisce di adottare, date le dimensioni particolarmente elevate, è sufficiente ad assicurare una sufficiente protezione della sponda in grado di contrastare le tensioni di trascinamento indotte dalla corrente, tuttavia in fase esecutiva occorrerà precisare, attraverso prescrizioni di capitolato, il corretto assortimento dei massi da impiegare al fine di riprodurre il dimensionamento di calcolo con un corretto mixaggio degli assortimenti comunemente disponibili da cava, ma anche con la finalità di rendere tecnicamente collocabili i massi delle dimensioni prescritte in un alveo di dimensioni particolarmente limitate.

Particolari prescrizioni dovranno invece essere fornite in fase di progettazione esecutiva relativamente ad un rivestimento particolarmente accurato con pietrame di peso compreso fra 1000 e 3000 kg fra le progressive pk. 535.35 e pk. 505.35. In tale tratto, per via della presenza di un raccordo altimetrico longitudinale con pendenza più marcata (circa 7%), è alquanto verosimile la formazione di un risalto idraulico, peraltro evidenziato dai calcoli idraulici. Per questa ragione verrà richiesta particolare cura nel rivestimento del fondo e delle sponde in tale tratto, se necessario con il suddetto incremento delle dimensioni dei massi.

Nei tratti in cui la scarpata della carraia di progetto realizzata con terreni di riporto è risultata interessata dai livelli di piena trentennali, è stato previsto un intervento di piantumazione di talee di salice con funzione antierosiva. Il dettaglio dell’intervento, in particolare per l’estensione dei suoi tratti di applicazione, sono specificati negli elaborati di progetto.

È altresì opportuno proporre qualche breve considerazione in merito ad alcune particolarità del profilo longitudinale di progetto dell’alveo. Dagli allegati alla presente relazione, in particolare con riferimento al profilo longitudinale rappresentativo del confronto fra la configurazione del terreno nello stato di fatto ed in quello di progetto, emerge come l’intervento ha portato ad una seppur modesta riduzione della pendenza in un tratto in precedenza caratterizzato di una pendenza piuttosto accentuata. Sempre nell’ambito del profilo longitudinale si segnala che tra le progressive pk. 525.35 e pk. 515.35 è prevista una rampa di raccordo in pietrame con pendenza pari a circa il 7%. L’opportunità di tale raccordo deriva dal fatto che immediatamente a monte vi è un tratto in cui non è opportuno modificare il profilo altimetrico del Rio, quindi la quota di fondo, per ragioni di stabilità delle scarpate. Del resto immediatamente a valle risulta utile produrre un modesto abbassamento dell’alveo per favorire le condizioni di deflusso a monte, trattandosi di un tratto in corrente lenta. Per queste ragioni la costruzione di un breve tratto a forte pendenza, con adeguata protezione dlle sponde e del fondo, è parso l’accorgimento progettuale più consono ed efficace.

# Calcolo idraulico

Le conseguenze ed i benefici ottenibili con le opere di risezionamento proposte sono stati indagati mediante una simulazione di comportamento idraulico del Rio Cesuola. La simulazione è stata svolta con il programma HEC-RAS versione 4.0 Beta. Si tratta di un programma di calcolo non soggetto a licenza e di proprietà dell’Hydrologic Engineering Center (US Army Corps of Engineers). Tale codice è di vastissimo uso, pertanto si ritiene in questa sede non necessaria una sua presentazione più dettagliata. Come si è detto, l’estensione del tratto analizzato è di 1111.42m. Tuttavia l’intervento di risezionamento vero e proprio si sviluppa fra le progressive pk. 841.42 e pk. 300. Pertanto, complessivamente è stato analizzato un tratto più ampio in modo da evitare che ipotesi errate sulle condizioni al contorno potessero avere ripercussioni fuorvianti sul calcolo nel tratto di interesse.

Il comportamento idraulico del corso d’acqua è stato indagato per le portate di riferimento con tempo di ritorno trentennale e bisecolare. In base a quanto previsto dal Progetto Generale per la “Realizzazione di opere per la sistemazione idraulica del torrente Cesuola, Comuni di Cesena e Roncofreddo” emesso dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali - Forlì, i valori delle portate idriche che dovevano essere considerate erano le seguenti:

Tr = 30 anni:	26.1 [mc/s];

Tr = 200 anni:	38.0 [mc/s].

Il calcolo è avvenuto attraverso l’impiego di 119 sezioni trasversali, quindi con una spaziatura mediamente inferiore ai 10m. Ciò ha consentito di limitare al minimo le situazioni di incertezza interpretativa dei risultati derivanti da un numero di sezioni insufficiente, ovvero da distanze parziali eccessive.

Alle sezioni trasversali è stato attribuito un coefficiente di scabrezza differenziato per il tratto che è stato identificato come alveo inciso da quello classificato come area golenale. In accordo con i coefficienti già adottati nel suddetto “Progetto Generale” del Servizio Provinciale Difesa Suolo, si è attribuito un coefficiente secondo la scala di Manning di 0.05 [s/m1/3] all’alveo inciso e 0.08 [s/m1/3] alle zone golenali.

In appendice alla presente relazione sono presentati tutti i risultati significativi relativi al calcolo idraulico. Si è ritenuto alquanto ridondante rappresentare in forma grafica tutte le 119 sezioni utilizzate per il calcolo. Pertanto si è scelto di operare fra queste una scelta, dando la priorità a quelle più significative. Del resto i risultati puntuali, qualora il lettore lo desiderasse, sono altresì analizzabili in forma tabulare.

Occorre infine precisare quanto segue. Tra i risultati di calcolo non compare in forma grafica un confronto fra i livelli del pelo libero nello stato di fatto (precedente all’intervento) ed in quello di progetto. Ciò in effetti non è nemmeno possibile a rigore poiché, come si è già detto, il progetto comporta anche una deviazione planimetrica dell’asse del Rio, pertanto con variazione di lunghezza dello stesso. Di conseguenza non è possibile sovrapporre due profili longitudinali di lunghezza diversa.

Del resto, a rigore, non sarebbe nemmeno possibile effettuare la sovrapposizione fra il profilo del terreno nello stato di fatto ed in quello di progetto che è stato presentato fra gli allegati della presente relazione. Occorre infatti notare che, mentre il profilo del terreno nello stato di progetto è realistico in quanto l’asse è quello di progetto appunto, il profilo nello stato di fatto è parzialmente alterato in quanto, pur essendo corrette le quote di fondo di tutte le sezioni che lo suddividono, non lo sono le distanze parziali, proprio perché queste ultime derivano dall’asse di progetto che per taluni tratti si discosta da quello esistente.

Per questa ragione, occorre tener conto che nel profilo del terreno nello stato di fatto alcuni tratti appaiono leggermente più pendenti di quanto non siano nella realtà. Tuttavia le differenze sono talmente esigue che si è scelto di fornire comunque un confronto geometrico fra i due profili che fosse di facile lettura, a condizione che sia chiaro e condiviso il fatto che ciò rispecchia la realtà nei limiti di quanto sopra espresso.

# Conclusioni

Nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza dell’ex discarica in località Rio Eremo, si è resa necessaria la deviazione di un tratto del Rio Cesuola per uno sviluppo complessivo di circa 306m. In tale contesto si sono create le condizioni favorevoli affinché, parallelamente al semplice spostamento planimetrico dell’asse del corso d’acqua, venisse affrontato un progetto più ampio di adeguamento geometrico della sezione utile del Rio.

Nella presente relazione sono stati presentati gli interventi di progetto che si propone di realizzare con la duplice finalità di aumentare la capacità di smaltimento del corso d’acqua, seppur limitatamente ad un suo breve tratto, ed alla stabilizzazione delle sponde in alcuni tratti critici dal punto di vista del’erosione esercitata dalla corrente, peraltro tali già nello stato di fatto.

Sono stati presentati i vari tratti di intervento con la descrizione delle relative sezioni tipologiche adottate, unitamente ad alcune osservazioni sul profilo longitudinale di progetto a confronto con quello dello stato di fatto.

Infine sono state esposte le motivazioni alla base delle scelte relative alle ipotesi adottate per la simulazione idraulica.

In allegato alla relazione si possono trovare i risultati del calcolo idraulico sia in forma grafica che in forma tabellare.